L’ENERGIE ELECTRIQUE

L’ENERGIE ELECTRIQUE

- l'énergie électrique consommée par un appareil électrique :

- Notion d’énergie électrique

Un appareil électrique  reçoit de l’énergie électrique et la transforme en une autre forme d’énergie, par exemple :

- En chaleur, c’est-à-dire en énergie thermique (grille-pain, radiateur,…)

- En lumière, c’est-à-dire en énergie lumineuse (lampe)

- Mouvement, c’est-à-dire en énergie mécanique (moteur)

- Calcul d’énergie électrique

Le temps de fonctionnement

t= t2-t1=2h-0h=2h

puissance nominale

P=2KW=2000W

Energie consommée

E=E2-E1

E=1057-1053=4 KWh

Calcule P x t

P x t = 2KW x 2h

P x t = 4KWh

Le temps de fonctionnement

t= t2-t1=2h-0h=2h

puissance nominale

P=2KW=2000W

Energie consommée

E=E2-E1

E=1057-1053=4 KWh

Calcule P x t

P x t = 2KW x 2h

P x t = 4KWh

E=P ×t

E=P ×t

L’énergie électrique, notée E, « consommée » ou « produite » par un appareil de puissance  « P», pendant une durée « t » de fonctionnement, est donnée par la relation :

| E: énergie électrique | P : puissance électrique | t : durée de fonctionnement |
| --- | --- | --- |

- Unités de l’énergie électrique

- L’unité légale « international » d’énergie est le Joule de symbole « J » si la puissance est en watt « W » et le temps en Seconde « S »

E=P ×t

J

W

S

E=P ×t

J

W

S

1J=1WX1S

1J=1W.S

- Dans la vie courante on utilise une autre unité  pour l'énergie électrique, plus facile à utiliser le wattheure « Wh » si la puissance en watt « W » et le temps en heure « h »

- KWh : kilowattheure               KJ : Kilojoule

- 1kwh =1000 Wh                     1kJ=1000J

h

h

KW

KW

KWh

KWh

E=P ×t

Wh

W

h

E=P ×t

Wh

W

h

- 1h =60 min      1min = 60 S        1h =3600 S

X3600

Wh

J

÷3600

X3600

Wh

J

÷3600

1Kwh=3600 KJ

1Kwh=3600 KJ

1wh =3600 J

1wh =3600 J

Remarque

Le joule (J) est l’énergie consommée par un appareil de puissance P =1W lorsqu’il fonctionne pendant un temps t = 1s.

Un four  électrique de puissance  P= 2,5KW a fonctionné pendant une durée  t = 45 min.  Calculer l’énergie électrique consommée par le four.

Un four  électrique de puissance  P= 2,5KW a fonctionné pendant une durée  t = 45 min.  Calculer l’énergie électrique consommée par le four.

Exercice 01

On applique la relation E=P ×t

L’énergie en J       P=2,5kw = 2500W          t = 45min = 45x60 S= 2700S

min

S

X 60

min

S

X 60

KW

W

X 1000

÷ 1000

KW

W

X 1000

÷ 1000

E=2500 ×2700

E = 6750000 J

KJ

J

X 1000

÷ 1000

KJ

J

X 1000

÷ 1000

l’énergie en KJ

E =6750kJ

Www.AdrarPhysic.Fr

Wh

J

X 3600

÷ 3600

Wh

J

X 3600

÷ 3600

l’énergie en wh    on a : 1wh=3600 J

E = 1875 Wh

KWhH

Wh

X 1000

÷ 1000

KWhH

Wh

X 1000

÷ 1000

l’énergie en kwh

E = 1,875 KWh

- L’énergie électrique consommée par un appareil de chauffage

L’énergie électrique consommée par un appareil de chauffage se transforme en énergie thermique (chaleur).

On sait que :   E=P ×t

Puisque la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage s’écrit:

E=U×I ×t

E=U×I ×t

P=U ×I

D’où:

E=R×I2×t

E=R×I2×t

Selon la loi d’Ohm on a :U=R ×I

Donc

Un four  électrique de résistance R=20  est traversé par un courant électrique d’intensité I=11A .la durée de fonctionnement est 2h.

Calculer l’énergie consommée par le four

Un four  électrique de résistance R=20  est traversé par un courant électrique d’intensité I=11A .la durée de fonctionnement est 2h.

Calculer l’énergie consommée par le four

Exercice 02

On applique la relation :           E=R×I2×t

E=20 ×(11)2×2

E= 4840 Wh

- L’énergie électrique consommée par une installation domestique

- le compteur électrique

L’énergie électrique consommée dans une installation électrique domestique est égale à la somme des énergies consommées par chaque appareil.

Etotale = E1 + E2 + E3 +..........

L’énergie électrique totale consommée par les appareils qui fonctionnent  Dans une installation domestique est mesurée par le compteur électrique.

Le compteur électrique affiche la quantité d'énergie en kW.h

L’énergie électrique consommée

L’énergie électrique consommée

Unité de l’énergie

Unité de l’énergie

Le disque du compteur

Le disque du compteur

Constante du compteur

Constante du compteur

Tension du secteur

Tension du secteur

Chaque compteur est caractérisé par une constante appelée Constante du compteur notée « C »  est qui représente l’énergie consommée quand le disque du compteur fait un tour complet.

Dans notre cas on a C=1,8 Wh/tr : cela  signifie que  lorsque le disque  du compteur  effectue 1 tour, la valeur d’énergie consommée dans l’installation est 1,8  Wh.

- Déterminer la valeur d’énergie électrique enregistrée par le compteur.

Pour calculer la consommation d’énergie électrique E pendant une période définie, on fait la différence entre la valeur affichée sur le compteur à la fin  de la période et la valeur affichée sur le compteur au début de la période:

E= E(fin) – E(début

Exercice 03

E2=16186 KWh

E1=15719 KWh

15 novembre

15 septembre

E2=16186 KWh

E1=15719 KWh

15 novembre

15 septembre

E=E2-E1

E=16186-15719

E=E2-E1

E=16186-15719

L’énergie électrique consommée entre le 15 septembre et le 15 novembre est

E =476 KWh

E =476 KWh

Relation entre L’énergie électrique « E » consommée, la constante du compteur « C » et le nombre du tour « n » de disque :

Relation entre L’énergie électrique « E » consommée, la constante du compteur « C » et le nombre du tour « n » de disque :

C=1,8 Wh/tr

Donc  pour 1 tr :                       E = 1 tr × 1,8 Wh/tr = 1,8 Wh.

pour 2 tr :                       E = 2 tr × 1,8 Wh/tr = 3,6 Wh.

pour 3 tr :                       E = 3 tr × 1,8  Wh/tr = 5,4  Wh.

E= n × C

E= n × C

On peut calculer aussi l’énergie électrique  consommée dans une installation électrique par la relation suivante :

- E : l’énergie électrique en (Wh).

- n : nombre de tours du disque du compteur en (tr).

- C : constante du compteur en (Wh/tr).

Exercice 04

Pendant 15min on fait fonctionner un fer à repasser seul dans une installation domestique. Le disque du compteur effectue, alors, 715 tours la constante du compteur est 2,5Wh/tr .

Calculer l’énergie électrique consommée par le fer repasser

Pendant 15min on fait fonctionner un fer à repasser seul dans une installation domestique. Le disque du compteur effectue, alors, 715 tours la constante du compteur est 2,5Wh/tr .

Calculer l’énergie électrique consommée par le fer repasser

On sait que :  E = n x C

Et on a ; n=715 tours     C=2,5Wh/tr

Application numérique ; E = 715 x 2,5

E =1787,5 Wh